ПАСПОРТ

Преобразователь  напряжения DC/DC 70В в 12В и в 48В   ПН4-70-12+48  (далее в тексте “преобразователь”).

- Общие сведения

  - Преобразователь предназначен для преобразования  постоянного напряжения (50-90)В в постоянное стабилизированное напряжение 12В и 48В.  Преобразователь имеет гальваническую развязку  между входом и выходом, между входом и корпусом, между выходом и корпусом. Преобразователь реализован на принципе высокочастотного импульсного преобразования напряжения.

  - Преобразователь имеет встроенные защиты: от короткого замыкания и токовых перегрузок; тепловую защиту; защиту от пробоя с входа на выход;  предохранитель по входу.

  - Отсутствует вентилятор охлаждения, значительно уменьшающий ресурс работы преобразователя, ограничивающий выбор места установки из-за полной негерметичности конструкции.

  - Преобразователь может быть использован при работе с любыми видами нагрузок. Основные области  применения – железнодорожный и водный транспорт.

- Основные технические данные и характеристики

| Рабочий диапазон входного напряжения, В: | 50 - 90 | Габаритные размеры, мм | 140*160*50 |
| --- | --- | --- | --- |
| Выходное напряжение первого канала, В | 48 | Масса, кг, не более | 0,9 |
| Выходное напряжение второго канала, В | 12 | Защита от КЗ выхода | + |
| Допуск на выходное напряжение, | + /- 5% | Защита от перегрузки | + |
| Номинальный выходной ток первого канала (48В), А | 2,7 | Гальваническая развязка | + |
| Номинальный выходной ток второго канала (12В), А | 11 | Тепловая защита | + |
| Долговременная мощность нагрузки каждого канала, Вт | 130 | Предохранитель на входе | + |
| Коэффициент полезного действия, % | 93 | Защита от пробоя (три ступени) | + |
| Диапазон рабочих температур, град. С | -40 +60 | Возможность параллельной работы | + |

- Комплект поставки

3.1. Преобразователь напряжения                 1 шт.

3.2. Паспорт                                                     1шт.

- Указания и рекомендации по монтажу и эксплуатации

ВНИМАНИЕ!

1. Не путать вход и выход преобразователя. При подключении 70В на выход 12В преобразователь будет повреждён.

2. Не путать + и - входа 70В преобразователя, иначе преобразователь будет повреждён.

3. Напряжение обратной полярности на входе 70В и выходе 12В, 48В должно быть менее 0,4В, иначе преобразователь будет повреждён (например, нельзя производить электросварочные работы в транспорте не отключив предварительно полностью все провода преобразователя).

4. Не путать + и - выхода 12В, 48В  при подключении устройств. Это приведёт к “сгоранию” подключаемого устройства.
5. Напряжение на входе 70В не должно превышать 100В, иначе преобразователь будет повреждён.

6. Проверить вольтметром, на соответствие таблице, напряжения на выходе 12В и 48В  преобразователя до подключения к нему нагрузки. Эта проверка обезопасит нагрузку при неправильном монтаже преобразователя.

  - При необходимости дополнительного теплоотвода при высокой температуре окружающей среды, преобразователь устанавливается на металлические детали корпуса  транспорта. Для улучшения условий охлаждения, при необходимости, между основанием преобразователя и корпусом положить теплопроводную пасту КТП-8.

  - Преобразователь должен быть защищён от прямого воздействия горюче-смазочных материалов, агрессивных сред и воды.

  - Эксплуатация преобразователя должна осуществляться при исправном электрооборудовании транспортного средства.

  - При проведении сезонного обслуживания необходимо проверить присоединение проводов к преобразователю, а также проверить отсутствие перетирания изоляции проводов.

5.  Гарантийные обязательства

  - Изготовитель гарантирует работу преобразователя при соблюдении потребителем условий эксплуатации и монтажа.

  - Гарантийный срок 1 год со дня продажи или изготовления.. В течении гарантийного срока изготовитель обязуется в случае необходимости произвести ремонт.

  - Гарантийные обязательства снимаются в случаях:

  - наличия механических повреждений;

  - нарушения целостности пломб;

  - монтажа, подключения и эксплуатации с отклонениями от требований, установленных настоящим паспортом и инструкцией по эксплуатации транспорта;

  - отсутствия настоящего паспорта.

5.4    Изготовитель не несёт никакой ответственности за любые последствия неправильного монтажа, подключения или эксплуатации.

6. Свидетельство о приёмке

Преобразователь годен к эксплуатации.

Дата выпуска

Технический контроль

Изготовитель: ООО “СибКонтакт”, 630047, г.Новосибирск, ул.Даргомыжского, 8а, т/ф (383) 363-31-21, сервисный центр: (383) 286-20-15   www.contactl.ru , nsk@contactl.ru

Дата продажи

Продавец